CAHIER DES CHARGES

F.I.S.H D.R.O.N.E

Fishing Illegal Surveillance and Hunting Drone

for Real-time Oceanic Navigation and Enforcement

Solution retenue :

Le FishDrone est un robot marin conçu pour surveiller des zones protégées ou restreintes afin de lutter contre la pêche illégale. Il est équipé de plusieurs capteurs et actionneurs permettant de détecter les bateaux à grande distance (grâce à un radar), d'éviter les obstacles pour prévenir toute collision éventuelle avec l'environnement ou d'autres bateaux (à l'aide d'un lidar ou d'autres capteurs), de suivre sa position en mer et de s'assurer qu'il couvre la zone souhaitée (grâce à un système de positionnement par GPS et des hélices), ainsi que d'identifier les bateaux environnants afin de vérifier si leur activité de pêche est légale (caméra associée à une IA).

En résumé, les capteurs et actionneurs utilisés seront :

- Caméra (infrarouge et/ou visible) avec 2 servomoteurs (pour une tourelle de caméra)

- GPS pour l’asservissement en position (à simuler)

- Radar pour la détection de bateaux à très longue distance (simulé par un board Nucleo)

- Capteurs TOF pour l’évitement d’obstacles (x5)

- 2 moteurs à hélice pour diriger le bateau

- Panneau solaire et batterie

Tous ces éléments seront connectés à une carte STM32 (H7) haute performance, permettant la transmission des données et la détection des bateaux grâce à l’IA. Le FISHDrone est également capable de se mettre en veille pour optimiser son autonomie : en mode veille, seul le radar (en mode basse consommation) et les capteurs TOF sont activés, en attente de détection.

Capteurs pour la détection des bateaux à longue distance :

- Radar : Essentiel pour la navigation maritime, le radar permet de détecter des objets sur de larges périmètres, jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres. Il identifie non seulement les bateaux, mais aussi les bouées, récifs et autres obstacles. Le radar est particulièrement efficace en cas de mauvaises conditions météorologiques ou de faible visibilité. Contrairement aux caméras, qui peuvent être limitées par la faible luminosité ou le brouillard, le radar fonctionne dans presque toutes les conditions, y compris la pluie, le brouillard et la nuit.

- Radar à bande S : Moins sensible que le radar à bande X, il fonctionne à une fréquence plus basse (3 GHz) et est donc mieux adapté aux longues distances. Ce type de radar est idéal pour surveiller une vaste zone maritime.

Capteurs pour la détection des obstacles à moyenne distance :

- Radar à bande X : Fonctionnant à une fréquence élevée (9,41 GHz), il offre une résolution très fine, ce qui le rend excellent pour détecter des objets de petite taille, tels que des petits bateaux de pêche, à courte ou moyenne distance.

- Capteur TOF (Time of Flight) : Utilisé pour la détection précise d’obstacles à courte et moyenne distance.

Listes des éléments à commander :

Capteur TOF (Time of Flight) (5x) * : Modèle VL53L1CB (8 ou 10 m)

Caméra principale (1x) : Modèles MB1683 ou MB1379 (5 Mpx)

Module GPS (1x) : Modèle TESEO-LIV3F

Cartes STMicroelectronics (2x) *:

- carte capable d’envoyer un signal UART

- carte STM32H7 (centrale :IA , TOF, Moteur CC et servo-camera) (ou plusieur si nécessaire)

Structure : Coque en tôle (conception étudiante)

Servomoteurs (2x) : Modèle MG996R (avec force de couple croissante, 360°)

Moteur CC sous marin (2x) : (24V, 29 tours/min)

https://www.joom.com/fr/products/617f4df63caea90164a63cd3?variant_id=617f4df63caea98264a63cd6&currency=EUR&utm_productid=617f4df63caea90164a63cd3&utm_feed=main&utm_hash=77218fc677e7832a9820ecca4a5aa008&gsAttrs=eyJyZWdpb24iOiJGUiJ9&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21203810605&utm_term=cid-21203810605%2Cagi-%2Cadi-%2Ctid-%2Cdev-c%2Creg-9197585%2Cmd-617f4df63caea98264a63cd6&utm_audienceid=advertising_web_gg_2d&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAire5BhCNARIsAM53K1iacQlxuPo6Mjmtwuu_J_BtdmA2XYUvBoCQv1OvCn3MwQ-jiJMj9nIaAsD4EALw_wcB

ESC (x2) : https://www.amazon.fr/ICQUANZX-contr%C3%B4leur-Vitesse-%C3%A9lectrique-dh%C3%A9licopt%C3%A8re/dp/B081CWD3YG/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=33NFXMHS060N1&dib=eyJ2IjoiMSJ9.dRZxYgE7hZuJ94JdClRHMOKrqpA1I8Ui-qczuatrxR2T1E1e14fMf2jpI4MXjTsC1Jbvh6FfreNG7pnvsrhGnMMCQr-LiFsUKoBw0BiSWA4Am54ilz33Va_0yvD6O7EK5_6bUmE-RJq89Dv39MvbfwIGw_J1hBzCnY1oeZIJ9TXRX20dhorhyJmNq6olo99z3P7fSxEoBBHSQXTzd4H-z-3oyOvCuERGYHcPEVXy6Nv1TsSYqtt_FSbt9IiEpLhN8JShFLHP7NLA69kKtUKtZZGzg61DpdZvxYPfh48ohUI.1x_yEoAm6_Qd8eQSWfuvprvbY8aSPSgRQwxobs4JbBU&dib_tag=se&keywords=esc+24v&nsdOptOutParam=true&qid=1731077167&sprefix=esc+24v%2Caps%2C120&sr=8-5

Batterie (x2) :

https://www.amazon.fr/OVONIC-Batterie-1550mAh-Connecteur-Quadcopter/dp/B09WMQP8H5/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ZX6MEOBA1NR8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ZKUaRMyK9uClbpHBCIClEG7PwryVcG0ft89lnYXaOG8XkRC6ClpPQzBQXJlZZ7BM-pgFk386EMad42RE5bJOaGT44jLsbc76eI8PgFxtI1JYmSrgU_W-b6Pf3HFuq4bAo86x3l68N1JFeCxtHSdYulWgsUhaUhGNwxbF-Pd7judNHnqGePE1rYyiU-KKXOP5vj1J0WgtuIJWgwnFs9hKGQpK3RgMMIqkm6TbkuB_QeQo_RQvcl4AYQLOvN-dRsd0NTdumBiSBjiZrgiyeWNsoDbb92K2KI88XTpnadqPyTA.abom6Jcfwi07yLwj8sD05xbAstHNpDxy1GMgWWbQ008&dib_tag=se&keywords=batterie%2Bdrone%2B4S&nsdOptOutParam=true&qid=1731075986&sprefix=batterie%2Bdrone%2B4s%2Caps%2C112&sr=8-5&th=1

* A commander par STMicroelectronics

Croquis :